8-IN-4(6) Audio Matrix Mixer

mit 8 Audio-Eingängen (4 x Mic und 4 x Stereo Aux) und 4 Audio-Ausgängen, Eingangskanäle lassen sich beliebig auf einen oder mehrere Ausgangskanäle routen, Mono-4-Kanal-Betrieb oder Stereo-2-Kanal Betrieb möglich. Optional ist ein internes Gong/Alarm/Textspeichermodul mit optionaler Gong-Start-Taste in der Frontblende erhältlich.

Wichtigste Leistungsmerkmale:

- 4 Mic-/Line-Eingänge XLR elektron., symm., Laustärkeregler, Pad-Schalter, Gain-Steller, Phantomspeisungsschalter (echte P48 Versorgung), Hochpass (Trittschallfilter) intern jumperbar

- MIC 1 Eingang zusätzlich als XLR Buchse in der Frontblende

- 4 AUX-Eingangskanäle, je 2 Cinch, Mono oder Stereo Betrieb intern jumperbar, Lautstärke-Regler

- AUX 1-3 rückseitig, AUX 4 als Stereo Cinch in der Frontblende

- Klangsteller (Lo/Hi), PEAK- und SIGNAL-LEDs für Pegelkontrolle in allen Eingangskanälen

- Eingänge auf Ausgänge beliebig jumperbar

- Prioritätssteuerung für 2 Mikrofon-Kanäle MIC 1/MIC 2, Treshold-Steller je Kanal

- 4 Audio-Ausgänge XLR, elektron.,  symmetriert

- 2 Audio-Ausgänge Cinch, jumperbar auf Bus 3+4.

- Mute-Eingang als Phoenix-Schraubklemme zur Stummschaltung durch übergeordnete Systeme

- 2 getrennte Summenregler an der Frontblende

- Aussteuerketten für zwei Ausgänge an der Frontblende,

- Kaskadierung von bis zu 16 Geräten per RJ45 Verbindung

- ON-LED und Netzschalter an der Frontblende

- Slot für Gong/Alarm/Textspeichermodul mit automatischer Prioritätsschaltung und Steuereingängen per RJ45 Buchse auf der Rückseite

- CE-Approval

Technische Daten:

Frequenzgang:	30 Hz – 20 kHz

Dynamik:	> 90 dB

Betriebsspannung:	190-240V 50Hz AC, 60W

Abmessungen (B x H x T):	484 x 44 x 395 mm / 1 HE

Gewicht:	2,9 kg ohne Optionen

Fabrikat:			UNIelectronic oder gleichwertig

Type:			UM 4000

liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	.....................................................

Type:		....................................................