Projektorlautsprecher

im schlagfesten, strapazierfähigem ABS-Gehäuse, Hoher Schalldruck bei gleichzeitiger, hervorragender Sprachverständlichkeit, wetterfeste Ausführung Schutzgrad IP55, Universal-Alluminiumhalter mit am Gehäuse befestigten Edelstahlschrauben (V2A), 40 cm Anschlusskabel für drei Leistungsvarianten.

Nennbelastbarkeit:	20 W

Lautsprecher:		1 x WR, 6,5“

Nennleistung:		20 – 10 – 5 Watt / 100 Volt

Übertragungsbereich:	120 Hz -  15.000 Hz

Schalldruck (1 W/1 m):	94 dB

IP-Norm:		55

Farbe:		RAL 9010

Befestigung:		3 x 6 mm Bohrung

Abmessungen (D x T):	170 x 245 mm

Gewicht:		1,9 kg

Fabrikat:	UNIelectronic oder gleichwertig

Type:	PSP 20

liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	............................................................

Type:		............................................................