ELA-Mischverstärker

mit 120 Watt Ausgangsleistung und 7 Audio-Eingängen (4 x Mic und 3 x Line), Gong und DIN Alarmton, integriertem Mediaplayer (SD/USB) und Bluetooth-Anbindung.

Wichtigste Leistungsmerkmale:

4 Mic-Eingänge XLR, Lautstärkeregler, Klangsteller (Lo/Hi), Gain-Steller rückseitig

Phantomspeisungsschalter (echte P48 Versorgung), zusätzlicher, paralleler Mic-Eingang (MIC 2) frontseitig

3 Aux-Eingangskanäle, je 2 Cinch (CD/Tuner/Line), frontseitig umschaltbar, Lautstärke-Regler, Klangsteller (Lo/Hi), paralleler Aux-Line Eingang als Stereo-Cinch an der Frontblende

Sprechstelleneingang RJ45, Lautstärke-Regler frontseitig, 2-Klang Vorgong per Schiebeschalter aktivierbar

MP3-Player mit optionaler SD-Karte/ USB nutzbar (unterstützung bis 32GB), LCD-Anzeige, Play, Stop, Prev/Next Tasten frontseitig

Bluetooth-Empfänger mit hoher Reichweite beiliegende externe Antenne

Prioritätsausgang zur Ansteuerung externer Pflichtrelais

Interner, hochwertiger 4-Klang-Gong/Din-Alarm über Phoenix-Stecker aktivierbar, Lautstärke-Regler (Chime-Volume)

Mute-All-Funktion über potentialfreien Kontakt aktivierbar

Audioausgang Master-Out XLR, Lautstärke-Steller frontseitig

Rec-Out, Stereo-Cinch

Pre-Out/Amp-In Cinch inklusive Verbindung (Brücke) zwischen Vor- und Endstufe (trennbar), Anschluss für Equalizer, DSP, Kompressor etc.

Lautsprecherausgang über Phonix-Stecker (4Ohm/70V/100V)

Notstromfähig über 24V DC Eingang

Aussteuerkette an der Frontblende

19“ Winkel inklusive

CE-Approval

Technische Daten:

Ausgangsleistung:	120 W Sinus (100 V/4 Ohm)

Frequenzgang:	50Hz – 18 kHz

Spannungsversorgung:	230V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme:	200 Watt

Abmessungen (H x B x T):	88 x 484 x 303 mm / 2 HE

Gewicht:	12,1 kg ohne Optionen

Fabrikat:			UNIelectronic oder gleichwertig

Type:			UMA 7120PB

liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	.....................................................

Type:		....................................................